重庆医科大学附属康复医院黄水院区

信息化服务服务内容

- 服务地点

- 重庆医科大学附属康复医院黄水院区

- 服务内容及要求

- 1.总体服务内容：

| 序号 | 服务名称 | 服务参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据专线 | 70M | 1 | 条 | 重庆至黄水内网 |
| 2 | 互联网专线 | 20M | 1 | 条 | 办公用互联网专线 |
| 3 | 桌面电话 |  | 11 | 台 | 预留语音内线161门，外线37门线路。 |
| 4 | 商务宽带+OTV | 208 | 208 | 台 | 房间电视和wifi（每年按实际启用量付费） |
| 5. | 综合布线 | 参照ISO/IEC ISO11801ANSI/TIA/EIA568A标准之结构化综合布线系统的有关规定设计，采用高规格的线缆和连接器件，以确保整个系统的规范和质量，将交换机和用户信息终端综合集成为一个功能齐全的网络系统，并提供一个开放性结构平台，以满足院区的固话语音和数据宽带的接入需要。 | / | / | 弱电综合布线服务包括语音、数据信息点位布线，到各个康复区及食堂和辅助用房二房间内的墙壁打孔、开槽和PVC穿管服务。语音信息点综合布线共计216户，数据信息点综合布线点位共计1351户。 |
| 6. | UPS | 10KVA，含支持二个小时配置的电池 | 1 | 套 |  |

2.网络服务技术要求：

| - 项目名称 | - 技术要求 |
| --- | --- |
| - 重庆医科大学附属康复医院黄水院区移动信息化服务项目 | - （1）网络可用性达到99.9％，即平均到每条线路每月不可用时间不超过45分钟。 - （2）网络核心汇聚线路平均带宽利用率达到不大于50％。 - （3）任意网络节点间的最大单程端到端时延要求≤10ms、丢包率要求<0.1％； - （4）汇聚链路带宽满足业务需求，单链路出现故障时另一链路应能保证无拥塞的传送数据。 |

3.线路服务开通要求：

服务提供方自进场到服务开通时间不超过30个日历日。

4.其他

- 服务提供方提供移动信息基础设施环境，承担信息基础设施的建设、维护、保养、升级等，院方按需购买移动信息服务。