布草类耗材项目技术参数及报价

(一)服饰类

| 序号 | 类别 |  |  | 参考参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生服 护士服 （套装） 治疗师 工作服 孕妇装 （套装） | 冬装 | 男 女 | 漂白双面卡（涤棉） 1.纤维含量：聚酯纤维65（±5）%，棉35（±5）%； 2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 3.pH值：4-8.5； 4.异味：无异味； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 6.断裂强力（N）：经向≥2000，纬向≥700； 7.耐水色牢度（级）≥4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4；耐碱汗渍色牢度（级）≥4；耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4； 8.织物密度（根/10cm）：经向580（±10根/10cm），纬向270（±10根/10cm）； 9.线密度（tex）：经向13×2（±2），纬向30（±2）； 10.织物质量（g/m²）：≥240。 11.起球（级）：≥4； |
|  |  | 夏装 | 男 女 | 漂白涤府（涤棉） 1.纤维含量：聚酯纤维65（±5）%，棉35（±5）%； 2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 3.pH 值：4-8.5； 4.异味：无异味； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 6.断裂强力（N）：经向≥1500，纬向≥700； 7.耐水色牢度（级）≥4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4；耐碱汗渍色牢度（级）≥4；耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4； 8.织物密度（根/10cm）：经向445（±10根/10cm），纬向245（±10根/10cm）； 9.线密度（tex）：经向28（±2），纬向28（±2）； 10.织物质量（g/m²）：≥180。 11.起球（级）：≥4； |
| 2 | 病员服（纯棉） |  |  | 材质要求： 1.纤维含量：棉100%； 2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 3. pH 值：4-8.5； 4.异味：无异味； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 6.断裂强力（N）：经向≥500，纬向≥230； 7.耐磨性能（次）：≥10000； 8.耐水色牢度（级）≥4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4；耐碱汗渍色牢度（级）≥4；耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4； 9.水洗尺寸变化率（%）：-4～+2； 10.织物密度（根/10cm）：经向355（±10根/10cm），纬向235（±10根/10cm）； 11.线密度（tex）：经向30（±2），纬向18（±2）； 12.织物质量（g/m²）：≥150。 做法：长袖装加裤子，侧系带做法。 |
|  | 病员服（涤棉） |  |  | 材质要求： - 纤维含量：棉60（±5）%，聚酯纤维40（±5）%； 2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 3. pH 值：4-8.5； 4.异味：无异味； 5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 6.断裂强力（N）：经向≥600，纬向≥600； 7.耐磨性能（次）：≥10000； 8.耐水色牢度（级）≥4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4；耐碱汗渍色牢度（级）≥4；耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4； 9.水洗尺寸变化率（%）：-4～+2； 10.织物密度（根/10cm）：经向355（±10根/10cm），纬向300（±10根/10cm）； 11.线密度（tex）：经向28（±2），纬向28（±2）； 12.织物质量（g/m²）：≥180。 做法：长袖短装加裤子。侧系带做法。 |
| 3 | 毛衣 |  |  | 含30%羊毛，70%聚酯纤维 |
| 4 | 护士帽 |  |  | 满足护师、主管护师、护士长等多类型 |
| 5 | 头花 |  |  | 常规，不易松散 |
| 6 | 护士鞋 |  |  | 1.符合QB/T 2955-2017《休闲鞋》标准； 2.整体外观：白色，整鞋应端正、平服、对称，无明显可见缺陷和色差；内垫应平服；鞋内外应清洁；帮底结合处应无缺胶、开胶； 3.帮面材质：头层牛皮革；内里材质：头层猪皮革； 4.帮面厚度（mm）：1.7（±0.2） 5.外底耐磨性能（mm）：磨痕长度≤14； 6.游离或可部分水解的甲醛（mg/kg）：不直接与脚接触的材料≤300，直接与脚接触的材料≤75；可分解有害芳香胺（mg/kg）：≤30；六价铬（mg/kg）：不得检出； 7.鞋底硬度（度）：≥70； 8.酚黄变（级）：≥3； 9.前帮长度允差（mm）≤2，后帮高度允差（mm）≤2； 10.异味（级）：≤3； 11.防滑性能（水平模式，陶瓷砖，湿态介质：三级水）：干态≥0.8，湿态≥0.6； 12.DIN磨耗量（mm³) （方法A）：≤90； 13.衬里和内垫摩擦色牢度（级）：≥4。 |
| 备注：1.序号1所有医护类上衣均加挂扣；护士裤：两侧松紧，带皮带扣，前拉链。服饰须分尺码，包含S、M、L、XL、XXL、XXXL等各型号，孕妇装为通用型号。 2.序号1产品1-11项技术指标需提供省市级及以上检测机构出具的检测报告复印件（加盖公章），检测机构具备CNAS或CMA资质。 3.序号2产品1-12项技术指标需提供省市级及以上检测机构出具的检测报告复印件（加盖公章），检测机构具备CNAS或CMA资质。 4.序号6产品1-13项技术指标需提供省市级及以上检测机构出具的检测报告复印件（加盖公章），检测机构具备CNAS或CMA资质。 |  |  |  |  |

(二)床上用品类

| 序号 | 品名 | 尺寸 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床单 | 2.0m*2.6m | 1.材质要求 1.1.纤维含量：聚酯纤维50（±5）%，棉50（±5）%； 1.2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 1.3. pH 值：4-8.5； 1.4.异味：无异味； 1.5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 1.6.断裂强力（N）：经向≥850，纬向≥500； 1.7.撕破强力（N）：经向≥20，纬向≥20； 1.8.耐磨性能（次）：≥20000； 1.9.耐水色牢度（级）≥4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4；耐碱汗渍色牢度（级）≥4；耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4； 1.10.水洗尺寸变化率（%）：-3～+1； 1.11.织物密度（根/10cm）：经向605（±10根/10cm），纬向410（±10根/10cm）； 1.12.线密度（tex）：经向13（±2），纬向13（±2）； 1.13.织物质量（g/m²）：≥150； 1.14.起毛起球（级）：≥4。 2.工艺要求：四周卷边一公分，针距不小于一公分四针 3.款式需求： a.常规床单 b.床笠四周加松紧 |
|  |  | 2.3m*2.6m |  |
| 2 | 被套 | 1.65m*2.1m | 1.材质要求 1.1.纤维含量：聚酯纤维50（±5）%，棉50（±5）%； 1.2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 1.3. pH 值：4-8.5； 1.4.异味：无异味； 1.5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 1.6.断裂强力（N）：经向≥850，纬向≥500； 1.7.撕破强力（N）：经向≥20，纬向≥20； 1.8.耐磨性能（次）：≥20000； 1.9.耐水色牢度（级）≥4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4；耐碱汗渍色牢度（级）≥4；耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4； 1.10.水洗尺寸变化率（%）：-3～+1； 1.11.织物密度（根/10cm）：经向605（±10根/10cm），纬向410（±10根/10cm）； 1.12.线密度（tex）：经向13（±2），纬向13（±2）； 1.13.织物质量（g/m²）：≥150； 1.14.起毛起球（级）：≥4； 2.工艺要求：四周自带边一.五公分宽，针距不小于一公分四针； 3.款式需求： a.底部不少于90cm信封式开口 b.尾部开孔，系带 |
| 3 | 枕套 | 0.5m*0.8m | 1.材质要求 1.1.纤维含量：聚酯纤维50（±5）%，棉50（±5）%； 1.2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 1.3. pH 值：4-8.5； 1.4.异味：无异味； 1.5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 1.6.断裂强力（N）：经向≥850，纬向≥500； 1.7.撕破强力（N）：经向≥20，纬向≥20； 1.8.耐磨性能（次）：≥20000； 1.9.耐水色牢度（级）≥4；耐酸汗渍色牢度（级）≥4；耐碱汗渍色牢度（级）≥4；耐干摩擦色牢度（级）≥4；耐湿摩擦色牢度（级）≥3；耐皂洗色牢度（级）≥4； 1.11.织物密度（根/10cm）：经向605（±10根/10cm），纬向410（±10根/10cm）； 1.12.线密度（tex）：经向13（±2），纬向13（±2）； 1.13.织物质量（g/m²）：≥150。 1.14.起毛起球（级）：≥4 2.工艺要求：四周自带边一.五公分宽，针距不小于一公分四针； 3.款式需求：信封式开口 |
| 4 | 被芯 | 1.6m*2.0m*2.0㎏ 1.6m*2.0m*1.5㎏ 1.6m*2.0m*1.0㎏ | 1.填充物：100%聚酯纤维（水洗棉） 2.布料：100%棉 3.织物密度（根/10cm）：经向525（±10根/10cm），纬向330（±10根/10cm）； 4.纱线线密度（tex）：经向14（±2），纬向14（±2）； 5.断裂强力（N）：经向≥550,纬向≥390； 6.撕破强力（N）：经向≥10，纬向≥8.5； 7.填充物单位面积质量（g/㎡）：190-380； 8.采用单针电脑绗缝方式，绗缝针距不少于1公分3针，方格绗缝（12格绗缝），拉筒包边； |
| 5 | 枕芯 | 0.45m*0.75m*600g | 1.填充物：100%聚酯纤维（水洗棉） 2.布料：100%棉 3.织物密度（根/10cm）：经向535（±10根/10cm），纬向310（±10根/10cm）； 4.纱线线密度（tex）：经向14（±2），纬向14（±2）； 5.断裂强力（N）：经向≥550,纬向≥390； 6.撕破强力（N）：经向≥10，纬向≥8.5； 7.布料单位面积质量（g/㎡）：≥120； 8.四周包梗，针距不少于1公分4针 |
| 6 | 床褥垫 | 0.95m*2.0m*1.2kg | 1.填充物：100%聚酯纤维（水洗棉） 2.布料：100%棉 3.织物密度（根/10cm）：经向510（±10根/10cm），纬向310（±10根/10cm）； 4.纱线线密度（tex）：经向14（±2），纬向14（±2）； 5.断裂强力（N）：经向≥500,纬向≥350； 6.耐磨性能（次）：≥20000； 7.压缩回弹性能：压缩率≥50%，回复率≥95%； 8.采用单针电脑绗缝方式，方格绗缝（12格绗缝） 9.四角加橡筋固定 |
|  |  | 1.15m*2.0m*1.2kg |  |
|  |  | 1.45m*2.0m*1.5kg |  |
| 7 | 空调被 | 1.5m*2.0m | 1.填充物：100%聚酯纤维（水洗棉） 2.布料：全棉布料 3.可提供不同重量空调被 |
| 备注：1.序号1-3产品1-14项技术指标需提供省市级及以上检测机构出具的检测报告复印件（加盖公章），检测机构具备CNAS或CMA资质。 2.序号4-6产品1-7项技术指标需提供省市级及以上检测机构出具的检测报告复印件（加盖公章），检测机构具备CNAS或CMA资质。 |  |  |  |

(三)其他类

| 序号 | 品名 | 尺寸 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗床床褥 | 0.8m*2.0m 厚2cm | 1.材质：新疆一级棉花 2.符合GB 18383-2007和 GB/T 35932-2018标准要求 3.方格绗缝 |
| 2 | 小被子被芯 | 1.8m*1.1m*0.6kg | 1.填充物：100%聚酯纤维（水洗棉） 2.布料：全棉布料 3.采用单针电脑绗缝方式，绗缝针距不少于1公分3针，方格绗缝（12格绗缝），拉筒包边 |
| 3 | 小被子被套 | 1.85m*1.15m | 1.材质要求 1.1.纤维含量：聚酯纤维50（±5）%，棉50（±5）%； 1.2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 1.3. pH 值：4-8.5； 1.4.异味：无异味； 1.5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 2.尾部开缝 |
| 4 | 蜡疗垫 | 0.9m*0.5m 厚2cm | 1.材质：新疆一级棉花 2.符合GB 18383-2007和 GB/T 35932-2018标准要求 3.方格绗缝 |
| 5 | 蜡疗套子 | 0.95m*0.52m | 1.布料：纱卡 1.1纤维含量：100%棉 1.2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 1.3. pH 值：4-8.5； 1.4.异味：无异味； 1.5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 2.尾部开缝 |
| 6 | 超短波被褥 | 0.3m*0.25m 厚2cm | 1.材质：新疆一级棉花 2.符合GB 18383-2007和 GB/T 35932-2018标准要求 |
| 7 | 超短波套子 | 0.35m*0.27m | 1.布料：纱卡 1.1纤维含量：100%棉 1.2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 1.3. pH 值：4-8.5； 1.4.异味：无异味； 1.5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； 2.尾部开缝 |
| 8 | 过床易 | 170*50*1cm | 1.填充物：100%聚酯纤维 2.面料：2cm CVC漂白涤缎条 材质要求 2.1.纤维含量：聚酯纤维50（±5）%，棉50（±5）%； 2.2.甲醛含量（mg/kg）：≤20； 2.3. pH 值：4-8.5； 2.4.异味：无异味； 2.5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出； |

| 序号 | 种类 | 规格型号 | 技术参数 响应情况 | 技术参数详情 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医生服 | S~3XL |  |  |  |
| 2 | 护士服（套装） | S~3XL |  |  |  |
| 3 | 治疗师工作服 | S~3XL |  |  |  |
| 4 | 孕妇装（套装） | 通用型号 |  |  |  |
| 5 | 病员服（纯棉） | S~3XL |  |  |  |
| 6 | 病员服（涤棉） | S~3XL |  |  |  |
| 7 | 毛衣 | S~3XL |  |  |  |
| 8 | 护士帽 | / |  |  |  |
| 9 | 头花 | / |  |  |  |
| 10 | 护士鞋 | 各尺寸 |  |  |  |
| 11 | 床单 | 2.0m*2.6m |  |  |  |
| 12 | 床单 | 2.3m*2.6m |  |  |  |
| 13 | 被套 | 1.65m*2.1m |  |  |  |
| 14 | 枕套 | 0.5m*0.8m |  |  |  |
| 15 | 被芯 | 1.6m*2.0m*2.0㎏ |  |  |  |
| 16 | 被芯 | 1.6m*2.0m*1.5㎏ |  |  |  |
| 17 | 被芯 | 1.6m*2.0m*1.0㎏ |  |  |  |
| 18 | 枕芯 | 0.45m*0.75m*600g |  |  |  |
| 19 | 床褥垫 | 0.95m*2.0m*1.2kg |  |  |  |
| 20 | 床褥垫 | 1.15m*2.0m*1.2kg |  |  |  |
| 21 | 床褥垫 | 1.45m*2.0m*1.5kg |  |  |  |
| 22 | 空调被 | 1.5m*2.0m |  |  |  |
| 23 | 治疗床床褥 | 0.8m*2.0m 厚2cm |  |  |  |
| 24 | 小被子被芯 | 1.8m*1.1m*0.6kg |  |  |  |
| 25 | 小被子被套 | 1.85m*1.15m |  |  |  |
| 26 | 蜡疗垫 | 0.9m*0.5m 厚2cm |  |  |  |
| 27 | 蜡疗套子 | 0.95m*0.52m |  |  |  |
| 28 | 超短波被褥 | 0.3m*0.25m 厚2cm |  |  |  |
| 29 | 超短波套子 | 0.35m*0.27m |  |  |  |
| 30 | 过床易 | 170*50*1cm |  |  |  |